CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO — TELEMETRIA V2 · E-RACING ULTRA BLASTER

Atualizado em 03/04/2026 · Dia 5 — Interface web JWT, WebSocket, simulação CAN, teste de resiliência

Legenda de status:

| OK FEITO | OK FEITO DIA 5 | >> EM ANDAMENTO | XX PENDENTE | (nao) NAO NECES. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Progresso Geral — Dia 5

| Fase | Feito | Andamento | Pendente | N/A | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Servidor infra | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Fase 2 — Software servidor | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Fase 3 — Edge Jetson | 22 | 0 | 3 | 0 | 88% |
| Fase 4 — Antenas Unifi | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| Fase 5 — Teste end-to-end | 8 | 0 | 1 | 0 | 89% |
| Fase 6 — App Android | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |
| Fase 7 — Vídeo + Áudio | 0 | 0 | 14 | 6 | 0% |
| Fase 8 — Segurança | 3 | 0 | 6 | 0 | 33% |

✅ V2.0 COMPLETA — Pipeline CAN → Edge → Servidor → Interface Web com JWT funcionando após reboot automático

🚀 Próximos passos: Conectar can0/can1 real ao carro · Antenas Unifi em campo · Expandir CSVs · V2.1 (vídeo ZED 2i + QoS)

Performance Medida — Dia 5

Latência de rede (ping -c 100, 0% perda de pacotes em todas as rotas):

| Métrica | Min | Média | Max | Desvio Padrão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Notebook → Servidor (cabo) | 0.756ms | 0.966ms | 1.230ms | 0.113ms |
| Notebook → Jetson (cabo+Unifi) | 1.581ms | 2.479ms | 5.227ms | 0.853ms |
| Jetson → Servidor (dados reais) | 0.823ms | 1.567ms | 3.835ms | 0.584ms |
| Pipeline CAN → Banco (mínimo) | 128ms | ~2400ms | ~5000ms | ~1400ms |

Tempo de recuperação após reboot:

| Cenário | Tempo até dados na interface |
| --- | --- |
| Reboot completo (servidor + Jetson) | 2min 35s |
| Reboot só da Jetson (cenário de corrida) | 51 segundos ✅ |

ℹ️  Pipeline CAN→Banco: mínimo 128ms (latência real). Média alta (~2400ms) causada pelo canplayer com timestamps de log. Com CAN real, latência esperada < 15ms.

FASE 1 — INFRAESTRUTURA DO SERVIDOR

1.1 Sistema Operacional

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar Ubuntu Server 22.04 LTS | OK FEITO | Dual boot com Windows |
| Configurar partição ext4 correta | OK FEITO | Partição NTFS não funciona — refeito como ext4 |
| Atualizar pacotes do sistema | OK FEITO | apt update && apt upgrade |
| Instalar ferramentas essenciais (git, curl, vim...) | OK FEITO | build-essential, pkg-config, libssl-dev |
| Configurar IP fixo via Ethernet (enp1s0) | OK FEITO | 192.168.1.100 via netplan — cabo = rede interna |
| Resolver conflito DNS / internet | OK FEITO | Removido gateway4 do cabo — Wi-Fi assume rota de internet |
| Desabilitar hostapd e dnsmasq | (nao) NAO NECES. | Chip Wi-Fi não suporta modo AP — não é necessário |
| Configurar NAT para dar internet à Jetson | OK FEITO | iptables MASQUERADE + ip_forward permanente — Dia 3 |
| Criar script /etc/eracing/setup-nat.sh | OK FEITO | Reutilizável — editar só network.conf ao trocar interface Wi-Fi — Dia 3 |
| Configurar SSH para acesso remoto na rede local | OK FEITO DIA 5 | SSH já funcionava via rede local — acesso confirmado no Dia 5 via 192.168.1.100 |
| Configurar firewall UFW | XX PENDENTE | Liberar portas 8080 e 8081 — pendente V2.1 |
| Corrigir arquivo telemetry.service (Description= e Type=simple) | OK FEITO DIA 5 | Description: com ':' e Type=simpĺe com char especial corrigidos — Dia 5 |
| Adicionar EnvironmentFile ao telemetry.service | OK FEITO DIA 5 | JWT_SECRET agora carregado pelo systemd — sem crash no boot — Dia 5 |

1.2 Banco de Dados

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar SQLite3 | OK FEITO | v3.37.2 instalado |
| Criar banco SQLite de histórico | OK FEITO | data/historico.db criado na inicialização do servidor |
| Criar tabelas no SQLite | OK FEITO | Tabela historico com índices — WAL mode ativado |
| Instalar PostgreSQL 14 | OK FEITO | Instalado e rodando — Dia 2 |
| Instalar extensão TimescaleDB | OK FEITO | timescaledb-2-postgresql-14 — Dia 2 |
| Criar banco 'telemetria' no PostgreSQL | OK FEITO | Usuário eracing, senha no .env — Dia 2 |
| Configurar WAL mode no SQLite | OK FEITO | PRAGMA journal_mode=WAL aplicado na inicialização |
| Configurar política de retenção TimescaleDB 7 dias | OK FEITO | add_retention_policy aplicada na inicialização — Dia 2 |

1.3 Runtime Rust

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar Rust toolchain no servidor (rustup) | OK FEITO | v1.93.1 — source ~/.cargo/env |
| Compilar telemetry-server | OK FEITO | Finished release in ~8s — Dia 2 |
| Corrigir main.rs para Dual DB (TimescaleDB + SQLite) | OK FEITO | Dual write paralelo + .env + ownership corrigido — Dia 2 |
| Corrigir Cargo.toml do servidor | OK FEITO | Dependências postgres + sqlite + serde_json + dotenvy |
| Testar compilação sem erros | OK FEITO | Compilação limpa — apenas warning dotenvy futuro |
| Configurar servidor para iniciar no boot (systemd) | OK FEITO | /etc/systemd/system/telemetry.service — enabled — Dia 2 |
| Configurar .env fora do Git | OK FEITO | DB_PASSWORD + JWT_SECRET — nunca vão ao repositório — Dia 2 |

FASE 2 — SOFTWARE DO SERVIDOR (Rust)

2.1 Recepção TCP de Frames CAN

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Listener TCP na porta 8080 | OK FEITO | Implementado e rodando |
| Leitura de frames 24 bytes (len+can_id+ts+data) | OK FEITO | Protocolo binário little-endian |
| Validação de payload e proteção contra pacotes ruins | OK FEITO | Limite 1024 bytes, mínimo 20 bytes |
| Identificação do carro por IP de origem | OK FEITO | device_id por IP — não por porta |
| Suporte a múltiplos carros simultâneos | OK FEITO | tokio::spawn por conexão |
| Log de performance a cada 10 segundos | OK FEITO | frames/s por dispositivo |

2.2 Decoder CAN (decoder.rs)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Carregar CSVs de mapeamento CAN | OK FEITO | Parser hierárquico reescrito no Dia 2 — 38 IDs carregados (7 CSVs) no Dia 5 |
| Extração de bits Intel (Little Endian) | OK FEITO | extract_bits() — suporte bit(X), bit(X-Y) |
| Extração de bits Motorola (Big Endian) | OK FEITO | extract_bits_motorola() preservado |
| Aplicar factor e offset ao valor físico | OK FEITO | decode_signal() |
| Suporte a signed integers | OK FEITO | Sign extension implementado |
| Testes unitários do decoder | OK FEITO | 5 testes — bit, byte, range, decode unsigned/signed |

2.3 Persistência Dual (TimescaleDB + SQLite)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Salvar em TimescaleDB em paralelo | OK FEITO | tokio::spawn — não bloqueia TCP |
| Salvar em SQLite histórico em paralelo | OK FEITO | tokio::spawn independente |
| Transações em lote para performance | OK FEITO | tx.commit() por batch |
| Tratamento de erro sem derrubar conexão | OK FEITO | error! log, conexão continua |

2.4 HTTP + WebSocket + JWT (Interface Web)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Servidor HTTP na porta 8081 (GET /) | OK FEITO DIA 5 | Serve index.html embutido no binário — Dia 5 |
| Endpoint POST /login com bcrypt + JWT | OK FEITO DIA 5 | Autenticação funcional — token 8h — Dia 5 |
| Tabela users no SQLite com password_hash bcrypt | OK FEITO DIA 5 | CREATE TABLE users — hash nunca em plain text — Dia 5 |
| Servidor WebSocket na porta 8081 (/ws) | OK FEITO | TCP simples, JSON por linha |
| Autenticação JWT no WebSocket via query string | OK FEITO DIA 5 | /ws?token=eyJ... — fix do header não ser permitido em browser — Dia 5 |
| Função extract_query_token() no main.rs | OK FEITO DIA 5 | Extrai token da URL antes do handshake — fallback para Bearer header — Dia 5 |
| Broadcast para múltiplos clientes simultâneos | OK FEITO | broadcast::channel com buffer 10.000 |
| Proteção contra cliente lento (lagged) | OK FEITO | RecvError::Lagged registrado com warn! |
| Formato JSON por sinal decodificado | OK FEITO | serde_json por ProcessedSignal |
| Implementar WebSocket protocol real (tokio-tungstenite) | XX PENDENTE | Atual é TCP raw com handshake manual — melhoria futura V2.1 |

FASE 3 — EDGE (JETSON NO CARRO)

3.1 Infraestrutura da Jetson

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar Ubuntu 20.04 na Jetson (JetPack) | OK FEITO | Ubuntu 20.04 aarch64 — kernel 5.10.216-tegra |
| Instalar Git na Jetson | OK FEITO | Instalado — Dia 3 |
| Clonar repositório TelemetriaV2.0 | OK FEITO | ~/TelemetriaV2.0 — Dia 3 |
| Dar internet à Jetson via NAT do servidor | OK FEITO | Rota default via 192.168.1.100 + iptables no servidor — Dia 3 |
| Instalar Rust na Jetson (rustup, aarch64) | OK FEITO | v1.94.0 stable-aarch64-unknown-linux-gnu — Dia 3 |
| Resolver DNS da Jetson (8.8.8.8 permanente) | OK FEITO | DNSStubListener=no + resolv.conf fixo via dispatcher — Dia 3 |
| Corrigir relógio da Jetson (ntpdate) | OK FEITO | sudo ntpdate -u pool.ntp.org — data estava em 2000 — Dia 3 |
| Configurar rota default permanente na Jetson (dispatcher) | OK FEITO | /etc/NetworkManager/dispatcher.d/99-eracing-route.sh — Dia 3 |
| Configurar IP fixo 192.168.1.101 no eth0 | OK FEITO | nmcli Profile 1 — ipv4.method manual — Dia 4 |
| Carregar módulos CAN no boot (can, can_raw, mttcan) | OK FEITO | /etc/modules — mttcan.ko presente em /lib/modules/5.10 — Dia 4 |
| Criar serviço systemd can-interfaces.service | OK FEITO | Sobe can0 + can1 com bitrate 500000 no boot — Dia 4 |
| Verificar can0 e can1 UP após reboot | OK FEITO | ip link show can0/can1 — state UP LOWER_UP — Dia 4 |
| Adicionar vcan0 e vcan1 ao can-interfaces.service | OK FEITO DIA 5 | modprobe vcan + ip link add vcan0/vcan1 + txqueuelen 1000 — Dia 5 |
| Criar serviço can-replay.service (canplayer em loop) | OK FEITO DIA 5 | canplayer -l i -g 1 vcan0=can0 e vcan1=can0 no boot — Dia 5 |

3.2 Software telemetry-edge

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Criar FFI próprio para libcanlib.so (kvaser_ffi.rs) | OK FEITO | extern C + build.rs — libcanlib.so.1 em /lib — Dia 3 |
| Corrigir Cargo.toml (adicionar [package]) | OK FEITO | Virtual manifest não aceita [features] — corrigido Dia 3 |
| Adicionar import use socketcan::EmbeddedFrame | OK FEITO | Trait não estava em escopo — métodos .id() e .data() — Dia 4 |
| Compilar telemetry-edge --release na Jetson | OK FEITO | Finished release in ~1m13s aarch64 — Dia 4 |
| Testar edge com vcan0 (interface virtual CAN) | OK FEITO | sudo modprobe vcan + canplayer reproduzindo log real — Dia 4 |
| Reproduzir log CAN real (candump-1999-12-31.log) | OK FEITO | canplayer -l i vcan0=can0 — 16000+ frames enviados — Dia 4 |
| Confirmar frames chegando no TimescaleDB | OK FEITO | SELECT COUNT(*) FROM sensor_data — 14135 registros — Dia 4 |
| Confirmar frames chegando no SQLite histórico | OK FEITO | SELECT COUNT(*) FROM historico — 11968 registros — Dia 4 |
| Verificar sinais decodificados no banco | OK FEITO | APPS_RANGE_ERROR, RPM, TORQUE, VCU_STATE, SAFETY_OK — Dia 4 |
| Criar serviço systemd telemetry-edge.service | OK FEITO | After=can-interfaces.service — Restart=always — Dia 4 |
| Habilitar telemetry-edge no boot | OK FEITO | systemctl enable telemetry-edge.service — ativo após reboot — Dia 4 |
| Atualizar telemetry-edge.service para --ch0 vcan0 | OK FEITO DIA 5 | Agora lê vcan0 (simulação) em vez de can0 físico — Dia 5 |
| Adicionar dependência can-replay ao telemetry-edge.service | OK FEITO DIA 5 | After + Requires=can-replay.service — Dia 5 |
| Resolver erro 'No buffer space available' no canplayer | OK FEITO DIA 5 | ip link set vcan0 txqueuelen 1000 + flag -g 1 — Dia 5 |
| Testar edge com can0 real (barramento do carro) | XX PENDENTE | Aguardando conexão física ao barramento CAN do veículo |
| Adicionar CSVs de BMS, PT e PAINEL ao csv_data | XX PENDENTE | Maioria dos IDs ainda com Prio=4 — só VCU mapeado atualmente |
| Testar can1 (segundo canal CAN via Kvaser) | XX PENDENTE | --ch1 aceita apenas número de canal Kvaser — requer hardware |

FASE 4 — REDE SEM FIO (ANTENAS UNIFI)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Adquirir par de antenas Unifi UAP-AC-M | OK FEITO DIA 5 | Hardware presente — par UAP-AC-M instalado e funcionando — Dia 5 |
| Configurar antena base como Access Point | OK FEITO DIA 5 | Antena preta na base ligada ao roteador via cabo — Dia 5 |
| Configurar antena carro como Station | OK FEITO DIA 5 | Antena laranja na Jetson — link ponto-a-ponto ativo — Dia 5 |
| Verificar RSSI > -65dBm no painel Unifi | XX PENDENTE | Teste de sinal em campo ainda não realizado |
| Testar alcance na pista (carro em movimento) | XX PENDENTE | Confirmar link estável em toda a extensão do percurso |
| Configurar WMM 802.11e nas antenas | XX PENDENTE | UDP :5004/:5005 → VO, TCP :8080 → VI, RTSP → BE — planejado V2.3 |

FASE 5 — TESTE END-TO-END

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Servidor rodando e banco inicializado | OK FEITO | systemd garante início automático no boot — Dia 2 |
| Edge conectando ao servidor via rede (bancada Wi-Fi) | OK FEITO | Conectado via hotspot celular 10.55.225.x — 16000+ frames — Dia 4 |
| Edge conectando ao servidor via cabo (rede E-Racing) | OK FEITO DIA 5 | IP 192.168.1.100:8080 — confirmado via cabo Unifi — Dia 5 |
| Edge conectando ao servidor via Wi-Fi Unifi | OK FEITO DIA 5 | Antenas UAP-AC-M ponto-a-ponto — dados chegando — Dia 5 |
| Frames CAN chegando no servidor (TimescaleDB) | OK FEITO | 14135 registros confirmados — Dia 4 ¦ 740.000+ no Dia 5 |
| Frames CAN salvos no histórico (SQLite) | OK FEITO | 11968 registros confirmados — Dia 4 |
| Contador de registros crescendo em tempo real | OK FEITO | watch -n 1 psql... COUNT(*) — crescendo ~1000/6s — Dia 4 |
| Interface web abrindo em http://192.168.1.100:8081 | OK FEITO DIA 5 | Login JWT + dashboard em tempo real funcionando — Dia 5 |
| Dashboard exibindo sinais CAN decodificados | OK FEITO DIA 5 | Tabela atualizada em tempo real via WebSocket — Dia 5 |
| Teste de resiliência — reboot completo | OK FEITO DIA 5 | Servidor + Jetson: 2min 35s até dados na interface — Dia 5 |
| Teste de resiliência — reboot só Jetson | OK FEITO DIA 5 | 51 segundos até dados na interface — cenário de corrida — Dia 5 |
| App Android recebendo via WebSocket :8081 | XX PENDENTE | Depende de implementação do app |
| Testar queda e recuperação de Wi-Fi | XX PENDENTE | Derrubar antena → esperar backup → reconectar → verificar sync |

FASE 6 — APP ANDROID

6.1 Conexão e Dados

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Conectar ao WebSocket :8081 do servidor | XX PENDENTE | IP servidor: 192.168.1.100:8081 — autenticação via JWT |
| Parsear JSON recebido por linha | XX PENDENTE | Formato: {timestamp, device_id, signal_name, value, unit} |
| Exibir sinais em tempo real (dashboard) | XX PENDENTE | Gauges, gráficos, valores numéricos |
| Consultar histórico via REST API | XX PENDENTE | API REST ainda não implementada no servidor |
| Autenticação de usuário | XX PENDENTE | Tabela users já criada no SQLite — bcrypt + JWT |
| Modo offline (cache local no app) | XX PENDENTE | Para quando Wi-Fi cair no pit lane |

6.2 API REST no Servidor

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Endpoint GET /sinais/recentes | XX PENDENTE | Últimos N registros do TimescaleDB |
| Endpoint GET /sinais/historico?de=&ate= | XX PENDENTE | Query no SQLite por período |
| Endpoint GET /sinais/estatisticas | XX PENDENTE | AVG, MIN, MAX por sinal |
| Endpoint POST /auth/login | OK FEITO DIA 5 | Já implementado — retorna JWT — Dia 5 |
| Implementar servidor HTTP completo (porta 8082) | XX PENDENTE | Usar axum ou actix-web no servidor Rust para REST |

FASE 7 — VÍDEO E COMUNICAÇÃO COM PILOTO

7.1 Streaming de Vídeo (RTSP) — ZED 2i Stereo

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Adquirir câmera ZED 2i Stereo (Stereolabs) | XX PENDENTE | Hardware — câmera estéreo USB 3.0, neural depth até 20m |
| Instalar ZED SDK 4.x na Jetson (JetPack 5.1.x) | XX PENDENTE | Compatível com L4T 35.x — NÃO usar JetPack 6 no Xavier |
| Instalar plugin zed-gstreamer (Stereolabs oficial) | XX PENDENTE | Elemento zedsrc + servidor RTSP nativo |
| Testar pipeline GStreamer: zedsrc → nvh264enc → fakesink | XX PENDENTE | Confirmar encode NVENC sem erros |
| Configurar servidor RTSP na porta :8554 | XX PENDENTE | 720p/30fps — bitrate ~8-12 Mbit/s — classe HTB bulk |
| Receber e exibir stream no app Android | XX PENDENTE | ExoPlayer ou LibVLC — rtsp://192.168.1.101:8554/stream |
| Ajustar QoS HTB para priorizar telemetria > vídeo | XX PENDENTE | Classe 1 (crítico): :8080/:8081 — Classe 3 (bulk): :8554 |
| Instalar câmera IP 1080p no carro [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído pela ZED 2i Stereo — planejamento V2.1 |
| Instalar GStreamer no Jetson | XX PENDENTE | apt install gstreamer1.0-* — necessário para pipeline zedsrc |
| Configurar pipeline RTSP H.264 | XX PENDENTE | zedsrc → nvh264enc → rtph264pay → udpsink :5554 |

7.2 Comunicação Bidirecional com Piloto (EJEAS Q8 + RTP)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Adquirir kit EJEAS Q8 (2 unidades, Mesh 3.0, IP67) | XX PENDENTE | ~R$1.750 — substitui WebRTC — full-duplex via Mesh 3.0 2.4GHz |
| Mapear pinos USB-C do Q8 (multímetro) | XX PENDENTE | Identificar GND, VBUS, L, R, MIC — Cenário A ou B (UAC) |
| Montar circuito USB-C breakout + TRRS P2 | XX PENDENTE | Resistores CC1/CC2 5.1kΩ + fios 28AWG para áudio |
| Conectar Q8 base ao Jetson via adaptador DAC USB-C | XX PENDENTE | Verificar arecord -l e aplay -l após conexão |
| Implementar crate telemetry-audio-edge (Rust) | XX PENDENTE | ALSA via cpal → encode Opus → UDP/RTP :5004 |
| Implementar crate telemetry-audio-srv (Rust) | XX PENDENTE | UDP/RTP :5004/:5005 → relay WebSocket + backup .opus |
| Testar comunicação full-duplex piloto ↔ engenheiro | XX PENDENTE | Latência alvo ~51-75ms — imperceptível para conversa |
| Testar alcance Mesh 3.0 na pista (carro em movimento) | XX PENDENTE | Alcance 600m-1km — RSSI > -65dBm garante qualidade |
| Instalar headset com noise cancellation [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído por EJEAS Q8 com CVC — cancelamento adequado para SAE elétrico |
| Instalar interface de áudio no Jetson [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído por conexão USB-C Q8 → DAC → Jetson |
| Implementar servidor de sinalização WebRTC [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído por UDP/RTP direto — menor complexidade, menor latência |
| Configurar áudio WebRTC no Jetson [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído por cpal + Opus + RTP — sem overhead WebRTC |
| Configurar áudio WebRTC no servidor [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído por telemetry-audio-srv relay UDP/RTP → WebSocket |
| Testar comunicação com carro em movimento [ORIGINAL] | XX PENDENTE | Mantido — validação final do Mesh 3.0 + RTP em campo |

FASE 8 — SEGURANÇA E PRODUÇÃO

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Configurar UFW (firewall) | XX PENDENTE | sudo ufw allow 8080/tcp && ufw allow 8081/tcp && ufw enable |
| Configurar servidor para iniciar no boot (systemd) | OK FEITO | /etc/systemd/system/telemetry.service — enabled — Dia 2 |
| Configurar telemetry-edge no boot na Jetson | OK FEITO | /etc/systemd/system/telemetry-edge.service — enabled — Dia 4 |
| Script de backup automático do SQLite | XX PENDENTE | cp historico.db historico_$(date).db — cron diário |
| Monitoramento de saúde do servidor (Netdata) | XX PENDENTE | curl kickstart.sh — dashboard em :19999 — instalar no V2.1 |
| Documentação técnica atualizada | OK FEITO DIA 5 | Relatório Dia 5 + README operacional + Checklist Dia 5 gerados |
| Testes de carga (> 1000 msg/s) | XX PENDENTE | Simular tráfego com ferramenta de teste |
| Configurar QoS HTB no servidor (tc + HTB) | XX PENDENTE | 3 classes: crítico/tempo-real/bulk — pré-requisito para V2.1 |
| Configurar QoS HTB na Jetson (tc + HTB) | XX PENDENTE | Mesma estrutura — aplicar no boot via script setup_qos.sh |
| Autenticação JWT implementada (web) | OK FEITO DIA 5 | bcrypt + JWT HS256 — 8h de expiração — Dia 5 |
| Gestão de usuários no banco (users table) | OK FEITO DIA 5 | INSERT/SELECT/DELETE via sqlite3 — hash bcrypt — Dia 5 |

MELHORIAS FUTURAS (ALÉM DO ESCOPO V2)

Melhoria 1 — Acesso SSH Remoto (fora da rede local)

Configurar acesso SSH ao servidor e à Jetson de qualquer lugar via ngrok, Cloudflare Tunnel ou WireGuard VPN. Acesso à Jetson via servidor como jump host: ssh -J eracing@servidor sauva@192.168.1.101

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Gerar par de chaves SSH no servidor (ed25519) | XX PENDENTE | ssh-keygen -t ed25519 -C 'eracing-server' |
| Gerar par de chaves SSH na Jetson (ed25519) | XX PENDENTE | ssh-keygen -t ed25519 -C 'eracing-jetson' |
| Configurar acesso SSH remoto ao servidor (qualquer rede) | XX PENDENTE | ngrok tcp 22 ou Cloudflare Tunnel ou WireGuard VPN |
| Configurar acesso SSH remoto à Jetson via servidor | XX PENDENTE | ssh -J eracing@servidor sauva@192.168.1.101 (jump host) |
| Desabilitar login por senha no SSH (só chaves) | XX PENDENTE | PasswordAuthentication no em /etc/ssh/sshd_config |
| Testar acesso de rede externa (fora da rede eracing) | XX PENDENTE | Verificar via dados móveis ou outra rede Wi-Fi |

Melhoria 2 — Unifi em Modo PtP Bridge

Configurar as antenas como Point-to-Point Bridge reduz latência de ~5ms para ~2ms no trecho sem fio. As antenas funcionam como um cabo virtual transparente.

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Reconfigurar antenas Unifi como PtP Bridge | XX PENDENTE | Painel Unifi → Bridge Mode. Roteador continua como gateway. |
| Validar latência após mudança (alvo < 3ms Wi-Fi) | XX PENDENTE | ping -c 100 192.168.1.101 — medir avg e jitter |

Melhoria 3 — Eliminar o Roteador (Rede Dedicada)

Sub-rede dedicada 192.168.2.x para telemetria sem passar pelo roteador. O servidor vira gateway com controle total de QoS e firewall.

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Verificar se servidor tem segunda interface de rede | XX PENDENTE | ip link show — buscar enp2s0 ou similar |
| Configurar sub-rede 192.168.2.0/24 no servidor | XX PENDENTE | Netplan enp2s0: addresses: 192.168.2.1/24 |
| Ligar enp2s0 direto na antena Unifi base | XX PENDENTE | Cabo Cat6 do servidor → Antena base |
| Reconfigurar Jetson para 192.168.2.101 | XX PENDENTE | Isola completamente tráfego de telemetria |

Melhoria 4 — QoS HTB (vídeo + áudio + telemetria simultâneos)

HTB 3 classes: Crítico (TCP :8080, WS :8081) → Tempo Real (UDP :5004/:5005) → Bulk (RTSP :8554). Garante que telemetria e áudio não são afetados quando vídeo saturar a rede.

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Implementar script setup_qos.sh na Jetson | XX PENDENTE | HTB 3 classes na interface wlan0/eth0 — aplicar no boot |
| Implementar script setup_qos.sh no servidor | XX PENDENTE | HTB 3 classes na interface ethernet — aplicar no boot |
| Configurar WMM 802.11e nas antenas Unifi | XX PENDENTE | UDP :5004/:5005 → VO (voice), TCP :8080 → VI, RTSP → BE |
| Validar que telemetria não perde frames com vídeo ativo | XX PENDENTE | Teste de carga simultânea — drops na classe HTB 1 = zero |
| Instalar Netdata no servidor para monitorar filas HTB | XX PENDENTE | Dashboard em :19999 — detecta tc automaticamente |

Melhoria 5 — TimescaleDB com Compressão Automática

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Habilitar compressão em chunks > 24h | XX PENDENTE | ALTER TABLE sensor_data SET (timescaledb.compress=true) |
| Configurar política de compressão automática | XX PENDENTE | add_compression_policy('sensor_data', INTERVAL '1 day') |

Melhoria 6 — WebSocket Real (tokio-tungstenite)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Adicionar tokio-tungstenite ao Cargo.toml | XX PENDENTE | tokio-tungstenite = { version = "0.21", features = ["native-tls"] } |
| Substituir TCP raw por WebSocket upgrade | XX PENDENTE | Compatível com qualquer lib WebSocket do Android |

Melhoria 7 — Git e deploy seguro

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Resolver bloqueio de rede para GitHub na oficina | XX PENDENTE | Porta 22 e 443 bloqueadas — usar hotspot ou scp como alternativa |
| Configurar Personal Access Token para push HTTPS | XX PENDENTE | GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens |
| Nunca editar arquivos diretamente no servidor | OK FEITO DIA 5 | Fluxo correto: PC → git push → servidor git pull + cargo build — Dia 5 |

ITENS DO PLANO ORIGINAL QUE NÃO SÃO NECESSÁRIOS

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| hostapd (Access Point Wi-Fi no servidor) | (nao) NAO NECES. | Chip Wi-Fi não suporta modo AP. Rede feita via Unifi. |
| dnsmasq (DHCP server no servidor) | (nao) NAO NECES. | Roteador já faz DHCP. Servidor não gerencia a rede. |
| Mosquitto MQTT Broker | (nao) NAO NECES. | Substituído por TCP binário direto — menor latência. |
| dhcpcd.conf (interface estática via dhcpcd) | (nao) NAO NECES. | Ubuntu 22.04 usa netplan. dhcpcd não está instalado. |
| Python Flask / MQTT Integration | (nao) NAO NECES. | Todo o servidor é Rust. Python não é usado no servidor. |
| Raspberry Pi como base station | (nao) NAO NECES. | Usando notebook com Ubuntu Server já instalado. |

E-Racing UNICAMP · Telemetria V2 · Checklist Dia 5 · 03/04/2026