E-RACING UNICAMP

Formula SAE Electric · Telemetria V2

Planejamento de Implementação

Vídeo Estéreo (ZED 2i) + QoS de Rede

V2.3 — Módulo de Vídeo

Infraestrutura de Rede Transversal (V2.0 → V2.3)

| Versão | 1.0 — Março 2026 |
| --- | --- |
| Status | Planejamento — pré-implementação |
| Módulo | V2.3 (vídeo) + QoS transversal |
| Depende de | V2.0 ✓ · V2.1 (áudio, planejado) |
| Hardware | ZED 2i · Jetson AGX Xavier · Unifi AC Mesh |

# 1. Contexto e Posição no Roadmap

O sistema de telemetria V2 está organizado em versões incrementais. O V2.0 (telemetria CAN → TimescaleDB + SQLite) está implementado e funcional no servidor. O V2.1 (comunicação de voz bidirecional piloto ↔ engenheiro via EJEAS Q8 + UDP/RTP) está planejado. Este documento cobre dois tópicos que precisam ser planejados antes da implementação do V2.3:

- QoS de rede — infraestrutura transversal que precisa estar ativa a partir do V2.1, quando o áudio UDP/RTP entra em cena junto com a telemetria TCP.

- Módulo de vídeo (V2.3) — integração da câmera ZED 2i Stereo na Jetson AGX Xavier com streaming RTSP para o servidor e para o app Android.

## 1.1 Roadmap de versões

| Versão | Status | Módulo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| V2.0 | ✓ Implementado | Telemetria CAN | CAN bus → Jetson → TCP → servidor → TimescaleDB + SQLite + WebSocket |
| V2.1 | Planejado | Áudio piloto | EJEAS Q8 + ALSA → Opus/RTP → UDP :5004/:5005, comunicação full-duplex |
| V2.2 | Futuro | Segurança | TLS 1.3 na camada de telemetria, autenticação mútua |
| V2.3 | Este doc. | Vídeo estéreo | ZED 2i → USB 3.0 → Jetson (NVENC) → RTSP :8554 → servidor → app Android |

# 2. Infraestrutura de Rede — Visão Geral

A rede de telemetria é uma LAN privada fechada (192.168.1.0/24) sem acesso à internet durante a corrida. Todo o tráfego entre o carro e a base passa pelo link sem fio das antenas Unifi AC Mesh em 5 GHz.

## 2.1 Topologia física

| Zona | Componentes | IP / função |
| --- | --- | --- |
| Carro | Jetson AGX Xavier, CAN bus, EJEAS Q8 base, ZED 2i Stereo | 192.168.1.101 |
| Link sem fio | 2× Unifi AC Mesh — Station (carro) + Access Point (base) | 5 GHz · WMM 802.11e |
| Base station | Servidor Rust, TimescaleDB, SQLite, Linux QoS (tc), App Android/web | 192.168.1.100 |

Nota: O engenheiro se comunica exclusivamente via app Android ou interface web. Não há hardware de áudio dedicado na base — o Q8 fica apenas no carro (capacete + painel).

## 2.2 Coexistência de fluxos e banda total estimada

Com o V2.3 operacional, três tipos de tráfego com perfis completamente diferentes coexistirão no mesmo link Wi-Fi:

| Serviço | Protocolo / Porta | Direção | Banda típica | Prioridade HTB | Versão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telemetria CAN TCP :8080 | TCP :8080 | Jetson → servidor | ~0,2 Mbit/s | Classe 1 — crítico | V2.0 ✓ |
| Dashboard WS | WS :8081 | servidor → app | ~0,5 Mbit/s | Classe 1 — crítico | V2.0 ✓ |
| Áudio piloto ↑ | UDP/RTP :5004 | Jetson → srv → app | ~50 kbit/s | Classe 2 — tempo real | V2.1 plan. |
| Áudio engenheiro ↓ | UDP/RTP :5005 | app → srv → Jetson | ~50 kbit/s | Classe 2 — tempo real | V2.1 plan. |
| Vídeo ZED 2i | RTSP :8554 | Jetson → srv → app | ~8–12 Mbit/s | Classe 3 — bulk | V2.3 futuro |
| SSH / admin | TCP :22 / * | bidirecional | residual | best-effort | sempre |

| Banda total estimada (V2.3 completo) Telemetria + áudio + vídeo 720p/30: ~13 Mbit/s Link Unifi 5 GHz em campo: 40–80 Mbit/s Margem disponível: > 80% | Por que QoS ainda é necessário? O encoder NVENC produz bitrate variável com picos. O TCP do RTSP aumenta agressivamente a janela até perder pacote — sem QoS, esses picos afetam a janela TCP da telemetria. O HTB isola os fluxos por classe e garante que, sob qualquer condição de link, a telemetria e o áudio nunca perdem prioridade. |
| --- | --- |

# 3. QoS — Linux tc + HTB

O QoS roda em dois pontos: no link Wi-Fi (Unifi WMM) e no servidor Linux (tc + HTB). O HTB é preferido ao prio simples porque permite reservar banda garantida por classe em vez de apenas definir ordem de serviço.

## 3.1 Estrutura de classes HTB

| Classe HTB | Garantido | Teto (ceil) | Disciplina interna | Serviços incluídos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — crítico | 5 Mbit/s | 50 Mbit/s | pfifo_fast | TCP :8080 (CAN), WS :8081 (dashboard) |
| 2 — tempo real | 2 Mbit/s | 50 Mbit/s | pfifo_fast | UDP :5004 e :5005 (áudio RTP) |
| 3 — bulk | 1 Mbit/s | 20 Mbit/s | sfq | RTSP :8554 (vídeo ZED 2i), TCP :22, resto |

HTB borrowing: Quando uma classe não usa sua banda garantida, o excesso fica disponível para as outras via borrowing. Áudio + telemetria somam menos de 1 Mbit/s, então a classe bulk normalmente usa 8–12 Mbit/s sem qualquer restrição. O ceil de 20 Mbit/s no bulk impede que picos do encoder NVENC consumam mais que 40% do link, deixando margem para eventual degradação do sinal.

## 3.2 QoS na Jetson (edge)

Além do QoS no servidor, a mesma estrutura HTB deve ser aplicada na interface de saída da Jetson (wlan0 ou a interface Unifi). O encoder NVENC produz os picos na origem — marcá-los como bulk já na Jetson garante que o próprio driver Wi-Fi os classifique como tráfego de baixa prioridade antes de entrar no ar, usando as filas WMM da antena.

- Jetson aplica tc HTB na interface wlan0 com as mesmas 3 classes.

- Antena Unifi Station usa WMM 802.11e: VO (voice) para UDP :5004/:5005, VI (video) para TCP :8080, BE (best effort) para RTSP.

- Servidor Linux aplica tc HTB na interface ethernet de entrada para controlar saída para o app Android.

# 4. Câmera ZED 2i — Integração na Jetson AGX Xavier

## 4.1 Compatibilidade e SDK

A ZED 2i é totalmente compatível com a Jetson AGX Xavier. O SDK oficial da Stereolabs usa o encoder NVENC embarcado no Xavier para H264/H265, liberando CPU e GPU para outras tarefas do sistema de telemetria.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Conexão | USB 3.0 plug-and-play (Xavier tem 2× USB-C 3.1 — usar um exclusivo para a câmera) |
| SDK | ZED SDK 4.x — compatível com JetPack 5.1.x (L4T 35.x). Não usar JetPack 6 — não suportado no Xavier. |
| JetPack | 5.1.x (Ubuntu 20.04 equivalente, CUDA 11.4) — versão máxima suportada pelo Xavier |
| Encode | NVENC H264/H265 onboard — configurado via StreamingParameters no SDK |
| Plugin stream | zed-gstreamer (oficial Stereolabs) — plugin GStreamer com elemento zedsrc, inclui servidor RTSP nativo |
| Profundidade | Neural depth até 20m — disponível localmente na Jetson, não transmitido via rede (alto volume) |

Caveat JetPack: O Jetson AGX Xavier suporta no máximo JetPack 5.1.x. O ZED SDK 4.x exige que a versão L4T do host e do container sejam iguais — portanto, não é possível usar Ubuntu 22.04 (L4T 36.x) no Xavier. Usar JetPack 5.1.x + ZED SDK 4.x é estável e suficiente para o caso de uso da E-Racing.

## 4.2 Resolução recomendada para corrida

| Resolução (por olho) | FPS | Bitrate H264 est. | Uso no link Wi-Fi | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2208×1242 (4MP) | 15 | ~18–24 Mbit/s | alto — limitado pelo ceil | análise pós-corrida local |
| 1280×720 (HD) | 30 | ~8–12 Mbit/s | confortável (~20% link) | ★ RECOMENDADO para corrida |
| 1280×720 (HD) | 60 | ~14–18 Mbit/s | aceitável, monitorar RSSI | só se RSSI > −60 dBm |
| 672×376 (VGA) | 100 | ~4–6 Mbit/s | muito baixo | fallback em link fraco |

## 4.3 Pipeline de streaming — GStreamer + zedsrc

O plugin zed-gstreamer da Stereolabs fornece o elemento zedsrc que expõe a câmera diretamente como source GStreamer. O pipeline na Jetson faz: captura → encode NVENC → RTP packetize → RTSP serve.

Pipeline conceitual (GStreamer): zedsrc → nvh264enc (NVENC) → rtph264pay → udpsink :5554 ¦ GStreamer RTSP Server expõe /stream em :8554

O servidor RTSP da Stereolabs inclui scripts de exemplo prontos para Jetson que detectam a câmera automaticamente. Isso elimina a necessidade de implementar o pipeline GStreamer do zero no V2.3.

# 5. Monitoramento de Rede no Servidor

Uma interface de monitoramento no servidor é essencial para verificar em campo que os fluxos estão fluindo com as prioridades corretas e detectar degradação do link antes de afetar a corrida.

| Ferramenta | Porta | Instalação | O que mostra |
| --- | --- | --- | --- |
| Netdata | :19999 | curl e script único | Tráfego por interface, filas HTB, CPU/RAM por processo, RSSI se plugin Unifi configurado |
| iftop | n/a (terminal) | apt install iftop | Conexões ativas e banda por IP em tempo real — útil em campo para debug rápido |
| Monitor customizado | :8082 (sugerido) | Python + WebSocket | Integra no app Android junto com telemetria — métricas por porta e drops HTB |

## 5.1 Métricas críticas para monitorar durante corrida

- bytes/s por porta :8080, :5004, :5005 — confirmar que telemetria e áudio têm fluxo constante e não caíram para zero.

- drops por classe HTB — drops na classe 1 indicam congestionamento real e precisam de ação imediata.

- RSSI da antena Unifi — abaixo de −70 dBm começa degradação; abaixo de −80 dBm link instável.

- RTT TCP :8080 — latência ponta a ponta da telemetria CAN; deve manter-se abaixo de 20 ms.

- bitrate RTSP em tempo real — confirmar que o encoder NVENC está respeitando o teto de 12 Mbit/s configurado.

Recomendação: Instalar Netdata no V2.1 (quando o áudio entrar) para ter baseline de rede antes do vídeo. O monitor customizado no app Android pode ser implementado no V2.3, integrando métricas de rede com a telemetria CAN em uma única tela para o engenheiro.

# 6. Checklist de Implementação

## 6.1 QoS — pré-requisito para V2.1

| ☐ | Definir interface de saída na Jetson (verificar nome com ip link show após conectar na Unifi Station) |
| --- | --- |
| ☐ | Implementar script setup_qos.sh com HTB 3 classes na Jetson (aplicar no boot via systemd ou rc.local) |
| ☐ | Implementar script setup_qos.sh com HTB 3 classes no servidor (mesma estrutura, interface ethernet) |
| ☐ | Configurar WMM 802.11e na antena Unifi Station: UDP :5004/:5005 → VO, TCP :8080 → VI, RTSP → BE |
| ☐ | Testar com iperf3: gerar tráfego bulk artificial e verificar que telemetria TCP mantém latência < 5 ms |
| ☐ | Instalar Netdata no servidor (curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh ¦ bash) |
| ☐ | Verificar dashboard Netdata em :19999 mostrando tráfego por interface e filas tc |

## 6.2 ZED 2i — Fase de aquisição e validação

| ☐ | Verificar versão JetPack instalada na Jetson: cat /etc/nv_tegra_release |
| --- | --- |
| ☐ | Confirmar que é JetPack 5.1.x (L4T 35.x) — se não, atualizar antes de instalar o SDK |
| ☐ | Baixar e instalar ZED SDK 4.x (versão para JetPack 5.x) em https://www.stereolabs.com/developers/release/ |
| ☐ | Conectar ZED 2i na porta USB-C 3.1 dedicada do Xavier (não compartilhar com outros dispositivos) |
| ☐ | Rodar ZED_Explorer — verificar imagem estéreo e leitura de profundidade |
| ☐ | Instalar plugin zed-gstreamer (repositório oficial Stereolabs) |
| ☐ | Testar pipeline GStreamer básico: zedsrc → nvh264enc → fakesink (confirmar encode NVENC sem erros) |
| ☐ | Montar pipeline RTSP completo com o servidor GStreamer da Stereolabs na porta :8554 |
| ☐ | Verificar stream em VLC ou ffplay: rtsp://192.168.1.101:8554/stream |
| ☐ | Medir bitrate real em 720p/30 com o encoder NVENC (deve ficar entre 8–12 Mbit/s) |

## 6.3 Integração completa V2.3

| ☐ | Configurar ceil da classe bulk (HTB) para 15 Mbit/s para acomodar picos do encoder NVENC |
| --- | --- |
| ☐ | Rodar todos os serviços simultâneos: telemetry-server, telemetry-audio-srv (mock), RTSP stream |
| ☐ | Verificar no Netdata que não há drops nas classes 1 e 2 com os três fluxos ativos |
| ☐ | Testar com link degradado artificialmente (posicionar antena em −70 dBm): confirmar prioridade do QoS |
| ☐ | Implementar recepção do stream RTSP no app Android (ExoPlayer ou VLC-Android SDK) |
| ☐ | Validar latência ponta a ponta do vídeo: deve ser < 500 ms em condições normais de corrida |
| ☐ | Documentar parâmetros finais (resolução, bitrate, classes HTB) no README do repositório |

# 7. Decisões Pendentes

## 7.1 Interface de monitoramento

Duas opções foram discutidas — a decisão está pendente:

|  | Opção A — Netdata | Opção B — Monitor customizado no app |
| --- | --- | --- |
| Prós | Zero configuração, dashboard web completo em :19999, detecta tc automaticamente, disponível agora no V2.1 | Integrado no app Android junto com telemetria, métricas por porta e drops HTB visíveis pelo engenheiro em campo |
| Contras | Interface separada do app de telemetria — engenheiro precisa de dois dispositivos ou trocar de tela | Mais trabalho de implementação — só faz sentido quando o app Android estiver desenvolvido |
| Quando | Implementar no V2.1 para ter baseline antes do vídeo | Implementar no V2.3 junto com a integração do RTSP no app |

## 7.2 Dados de profundidade da ZED 2i

A ZED 2i produz depth maps neurais de alta qualidade, mas o volume de dados é proibitivo para transmissão em tempo real pela rede de telemetria. Decisão pendente:

- Processar profundidade localmente na Jetson (detecção de obstáculos, análise de linha) e enviar apenas resultados processados via TCP :8080 como sinais CAN adicionais.

- Gravar depth maps completos localmente na Jetson para análise pós-corrida (SSD/NVMe no Xavier).

- Não usar dados de profundidade na corrida — câmera apenas como vídeo RGB estéreo.

Recomendação: Iniciar com vídeo RGB estéreo apenas (opção 3) para simplificar o V2.3. Explorar depth maps para análise pós-corrida em uma versão futura.

# 8. Referências Técnicas

| Recurso | Referência |
| --- | --- |
| ZED SDK — Jetson | https://www.stereolabs.com/developers/release/ — baixar versão para JetPack 5.x |
| zed-gstreamer | https://github.com/stereolabs/zed-gstreamer — plugin oficial com exemplos RTSP para Jetson |
| JetPack Xavier | Máximo suportado: JetPack 5.1.x (L4T 35.x). Verificar: cat /etc/nv_tegra_release |
| Linux HTB | man tc-htb — Hierarchical Token Bucket; tc(8) para filtros e classes |
| Unifi WMM | 802.11e WMM no painel Unifi: Wireless > Advanced > Enable WMM |
| Netdata | https://www.netdata.cloud — instalação: curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh ¦ bash |
| RTP / RFC 3550 | Protocolo de transporte de áudio. Dois fluxos UDP: :5004 (piloto→engenheiro), :5005 (engenheiro→piloto) |

E-Racing UNICAMP · Telemetria V2 · Março 2026  ·  Próximo passo: implementar QoS (setup_qos.sh) antes do V2.1