CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO — TELEMETRIA V2 · E-RACING ULTRA BLASTER

Atualizado em 24/05/2026 · Dia 9 — Dashboard SolidJS integrado · Frames binários WS · Pipeline de vídeo GStreamer · QoS HTB · Migração HD Toshiba

Legenda

| OK FEITO | OK FEITO DIA 9 | OK FEITO DIA 8 | OK FEITO DIA 7 | XX PENDENTE | (nao) N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Progresso Geral — Dia 9

| Fase | Feito | Andamento | Pendente | N/A | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Servidor infra | 19 | 0 | 3 | 0 | 86% |
| Fase 2 — Software servidor | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Fase 3 — Edge Jetson | 25 | 0 | 4 | 0 | 86% |
| Fase 4 — Antenas Unifi | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% |
| Fase 5 — Teste end-to-end | 10 | 0 | 2 | 0 | 83% |
| Fase 6 — App Android | 1 | 0 | 9 | 0 | 10% |
| Fase 7 — Vídeo + Áudio | 12 | 2 | 5 | 6 | 60% |
| Fase 8 — Segurança | 4 | 0 | 5 | 0 | 44% |
| Melhoria — Acesso Remoto | 6 | 0 | 2 | 0 | 75% |
| NOVO — Dashboard Frontend | 7 | 1 | 3 | 0 | 73% |

FASE 1 — INFRAESTRUTURA DO SERVIDOR

1.1 Sistema Operacional

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar Ubuntu Server 22.04 LTS | OK FEITO | Dual boot com Windows |
| Configurar partição ext4 correta | OK FEITO | Partição NTFS não funciona — refeito como ext4 |
| Atualizar pacotes do sistema | OK FEITO | apt update && apt upgrade |
| Instalar ferramentas essenciais (git, curl, vim...) | OK FEITO | build-essential, pkg-config, libssl-dev |
| Configurar IP fixo via Ethernet (enp1s0) | OK FEITO | 192.168.1.100 via netplan — substituído pela topologia eduroam |
| Resolver conflito DNS / internet | OK FEITO | Removido gateway4 do cabo — Wi-Fi assume rota de internet |
| Desabilitar hostapd e dnsmasq | (nao) N/A | Chip Wi-Fi não suporta modo AP — não é necessário |
| Configurar NAT para dar internet à Jetson | OK FEITO | iptables MASQUERADE + ip_forward permanente — Dia 3 |
| Criar script /etc/eracing/setup-nat.sh | OK FEITO | Reutilizável — Dia 3 |
| Tornar setup-nat.sh robusto (dongle ausente) | OK FEITO DIA 7 | Script verifica se WIFI_IFACE existe antes de aplicar — Dia 7 |
| Configurar SSH para acesso remoto na rede local | OK FEITO | SSH já funcionava via rede local — Dia 5 |
| Configurar firewall UFW | XX PENDENTE | Liberar portas 8080, 8081, 8554, 8555, 5600, 5601 — pendente |
| Corrigir arquivo telemetry.service | OK FEITO | Description com : e Type=simple corrigidos — Dia 5 |
| Adicionar EnvironmentFile ao telemetry.service | OK FEITO | JWT_SECRET carregado pelo systemd — Dia 5 |
| Corrigir RUST_LOG no telemetry.service | OK FEITO | Corrigido para telemetry_server=info — Dia 6 |
| Corrigir netplan — remover referência a dongle Wi-Fi antigo | OK FEITO DIA 7 | wlxa86e842b1c75 removido — Dia 7 |
| Configurar internet via cabo eduroam (143.106.207.x) | OK FEITO DIA 8 | Gateway 143.106.207.1 — Dia 8 |
| Tornar gateway eduroam permanente no netplan | OK FEITO DIA 9 | IP estático no netplan — resolvido conflito com modem TP-Link — Dia 9 |
| Instalar cloudflared no servidor | OK FEITO DIA 8 | v2026.3.0 instalado — Dia 8 |
| Configurar Cloudflare Tunnel (eracing-servidor) | OK FEITO DIA 8 | Bloqueado UDP/7844 pela eduroam — Dia 8 |
| Instalar serveo-tunnel.service no servidor | OK FEITO DIA 8 | SSH reverso via serveo.net — Dia 8 |
| Adicionar serveo.net no /etc/hosts (bypass DNS UDP) | OK FEITO DIA 8 | 5.255.123.12 serveo.net — Dia 8 |
| Adicionar repositórios Ubuntu no /etc/hosts | OK FEITO DIA 8 | 91.189.91.81 archive.ubuntu.com — Dia 8 |
| Solicitar liberação de portas ao TI da FEM | XX PENDENTE | UDP 7844, TCP 7844, UDP 53, UDP 123 — aguardando |
| Solicitar liberação de MAC do roteador ao TI da FEM | XX PENDENTE | MAC 84:16:F9:4A:3F:6A — aguardando |
| Adquirir roteador MikroTik RB5009UG+S+IN | XX PENDENTE | Aguardando patrocínio — quad-core ARMv8, 802.1X nativo |
| Resolver conflito de IP com modem TP-Link na eduroam | OK FEITO DIA 9 | Modo bridge no modem + IP estático no servidor — MAC Flapping eliminado — Dia 9 |
| Configurar modem em modo bridge (VPI 0/VCI 35) | OK FEITO DIA 9 | Modem virou conversor de sinal passivo — servidor assume roteamento — Dia 9 |
| Migrar sistema para HD Toshiba 1TB (WD com setores defeituosos) | OK FEITO DIA 9 | rsync + GRUB + fstab + interface enp4s0f1 — Dia 9 |
| Criar config.env centralizado (/etc/eracing/config.env) | OK FEITO DIA 9 | SERVER_IP, SERVER_UDP_PORT, etc — todos os serviços usam EnvironmentFile — Dia 9 |

1.2 Banco de Dados

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar SQLite3 | OK FEITO | v3.37.2 instalado |
| Criar banco SQLite de histórico | OK FEITO | data/historico.db criado na inicialização |
| Criar tabelas no SQLite | OK FEITO | Tabela historico com índices — WAL mode |
| Instalar PostgreSQL 14 | OK FEITO | Instalado e rodando — Dia 2 |
| Instalar extensão TimescaleDB | OK FEITO | timescaledb-2-postgresql-14 — Dia 2 |
| Criar banco telemetria no PostgreSQL | OK FEITO | Usuário eracing, senha no .env — Dia 2 |
| Configurar WAL mode no SQLite | OK FEITO | PRAGMA journal_mode=WAL na inicialização |
| Configurar política de retenção TimescaleDB 7 dias | OK FEITO | add_retention_policy aplicada — Dia 2 |
| Corrigir arquitetura: remover SQLite do fluxo ao vivo | OK FEITO | SQLite não recebe mais dados em tempo real — Dia 6 |
| Configurar max_connections(1) no pool SQLite | OK FEITO | SqlitePoolOptions — Dia 6 |
| Criar índice UNIQUE no SQLite | OK FEITO | Necessário para INSERT OR IGNORE — Dia 6 |
| Implementar migrate_old_data() com cursor por timestamp | OK FEITO | O(n log n) via índice — Dia 6 |
| Implementar DELETE por lote após migração | OK FEITO | Evita re-migração no próximo boot — Dia 6 |

1.3 Runtime Rust

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar Rust toolchain no servidor (rustup) | OK FEITO | v1.93.1 — source ~/.cargo/env |
| Compilar telemetry-server | OK FEITO | Finished release em ~8s — Dia 2 |
| Corrigir main.rs para Dual DB (TimescaleDB + SQLite) | OK FEITO | Dual write paralelo + .env — Dia 2 |
| Corrigir Cargo.toml do servidor | OK FEITO | Dependências postgres + sqlite + serde_json + dotenvy |
| Testar compilação sem erros | OK FEITO | Compilação limpa |
| Configurar servidor para iniciar no boot (systemd) | OK FEITO | /etc/systemd/system/telemetry.service — enabled |
| Configurar .env fora do Git | OK FEITO | DB_PASSWORD + JWT_SECRET — Dia 2 |

FASE 2 — SOFTWARE DO SERVIDOR (Rust)

2.1 Recepção TCP

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Listener TCP na porta 8080 | OK FEITO | Implementado e rodando |
| Leitura de frames 24 bytes (len+can_id+ts+data) | OK FEITO | Protocolo binário little-endian |
| Validação de payload e proteção contra pacotes ruins | OK FEITO | Limite 1024 bytes, mínimo 20 bytes |
| Identificação do carro por IP de origem | OK FEITO | device_id por IP |
| Suporte a múltiplos carros simultâneos | OK FEITO | tokio::spawn por conexão |
| Log de performance a cada 10 segundos | OK FEITO | frames/s por dispositivo |
| Cálculo e log de latência real por frame | OK FEITO | info!(Latência CAN) — filtro 0-5000ms — Dia 6 |

2.2 Decoder CAN

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Carregar CSVs de mapeamento CAN | OK FEITO | Parser hierárquico reescrito — 38 IDs carregados |
| Extração de bits Intel (Little Endian) | OK FEITO | extract_bits() — suporte bit(X), bit(X-Y) |
| Extração de bits Motorola (Big Endian) | OK FEITO | extract_bits_motorola() preservado |
| Aplicar factor e offset ao valor físico | OK FEITO | decode_signal() |
| Suporte a signed integers | OK FEITO | Sign extension implementado |
| Testes unitários do decoder | OK FEITO | 5 testes — bit, byte, range, decode unsigned/signed |

2.3 Persistência e Migração

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Salvar em TimescaleDB em paralelo (ao vivo) | OK FEITO | tokio::spawn — não bloqueia TCP |
| Remover save_sqlite do fluxo ao vivo | OK FEITO | SQLite não é mais gravado durante telemetria — Dia 6 |
| migrate_old_data() — migração no boot | OK FEITO | Cursor por timestamp, lotes de 5000 — Dia 6 |
| run_migration_job() periódico | (nao) N/A | Removido — migração no boot é suficiente — Dia 6 |
| POST /migrate — rota manual com JWT | OK FEITO | Para exportar log — Dia 6 |
| Transações em lote para performance | OK FEITO | tx.commit() por batch |
| Tratamento de erro sem derrubar conexão | OK FEITO | error! log, conexão continua |

2.4 HTTP + WebSocket + JWT

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Servidor HTTP na porta 8081 (GET /) | OK FEITO | Serve index.html embutido no binário — Dia 5 |
| Endpoint POST /login com bcrypt + JWT | OK FEITO | Autenticação funcional — token 8h — Dia 5 |
| Tabela users no SQLite com password_hash bcrypt | OK FEITO | CREATE TABLE users — Dia 5 |
| Servidor WebSocket na porta 8081 (/ws) | OK FEITO | TCP simples, agora binário |
| Autenticação JWT no WebSocket via query string | OK FEITO | /ws?token=... — Dia 5 |
| Função extract_query_token() no main.rs | OK FEITO | Extrai token da URL — Dia 5 |
| Broadcast para múltiplos clientes simultâneos | OK FEITO | broadcast::channel com buffer 10.000 |
| Proteção contra cliente lento (lagged) | OK FEITO | RecvError::Lagged registrado |
| Formato JSON por sinal decodificado | (nao) N/A | NAO MAIS NECESSARIO — substituído por frames binários — Dia 9 |
| NTP server na porta 9999 | OK FEITO | run_ntp_server() — Dia 6 |
| Rota POST /migrate autenticada | OK FEITO | Requer JWT válido — Dia 6 |
| Implementar WebSocket protocol real (tokio-tungstenite) | XX PENDENTE | Atual é TCP raw com handshake manual — melhoria futura |
| Migrar broadcast de JSON para frames binários 20 bytes | OK FEITO DIA 9 | can_id(u32) + timestamp(f64) + raw_data(8 bytes) — frontend decodifica no worker — Dia 9 |
| Adicionar serve_static_file() para assets do dashboard | OK FEITO DIA 9 | Serve /assets/*.js, /assets/*.css, /worker.js, /favicon.svg — Dia 9 |
| Embutir dist/index.html no binário (SolidJS) | OK FEITO DIA 9 | include_str! aponta para static/dist/index.html — Dia 9 |

FASE 3 — EDGE (JETSON NO CARRO)

3.1 Infraestrutura da Jetson

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar Ubuntu 20.04 na Jetson (JetPack) | OK FEITO | Ubuntu 20.04 aarch64 — L4T 35.6.1 |
| Instalar Git na Jetson | OK FEITO | Instalado — Dia 3 |
| Clonar repositório TelemetriaV2.0 | OK FEITO | ~/TelemetriaV2.0 — Dia 3 |
| Dar internet à Jetson via NAT do servidor | OK FEITO | Rota default via servidor + iptables — Dia 3 |
| Instalar Rust na Jetson (rustup, aarch64) | OK FEITO | v1.94.0 stable-aarch64 — Dia 3 |
| Resolver DNS da Jetson (8.8.8.8 permanente) | OK FEITO | DNSStubListener=no + resolv.conf fixo — Dia 3 |
| Corrigir relógio da Jetson (ntpdate) | OK FEITO | sudo ntpdate -u pool.ntp.org — Dia 3 |
| Configurar rota default permanente na Jetson (dispatcher) | OK FEITO | /etc/NetworkManager/dispatcher.d/99-eracing-route.sh — Dia 3 |
| Configurar IP fixo 192.168.1.101 no eth0 | OK FEITO DIA 7 | nmcli Profile 1 — Dia 7 |
| Corrigir IP fixo da Jetson (migração para rede eduroam) | XX PENDENTE | Jetson tem IP DHCP variável (143.106.207.x) — precisa reserva DHCP ou IP fixo via TI |
| Corrigir relógio automático no boot da Jetson | >> EM ANDAMENTO | Jetson volta ao ano 2000 — NTP UDP bloqueado — script curl HTTP em desenvolvimento — Dia 9 |
| Instalar serveo-tunnel.service na Jetson | OK FEITO DIA 8 | SSH reverso via serveo.net — Dia 8 |
| Adicionar serveo.net e gateway no /etc/hosts da Jetson | OK FEITO DIA 8 | 5.255.123.12 serveo.net — Dia 8 |
| Carregar módulos CAN no boot (can, can_raw, mttcan) | OK FEITO | /etc/modules — Dia 4 |
| Criar serviço systemd can-interfaces.service | OK FEITO | Sobe can0 + can1 com bitrate 500000 — Dia 4 |
| Verificar can0 e can1 UP após reboot | OK FEITO | ip link show can0/can1 — state UP — Dia 4 |
| Adicionar vcan0 e vcan1 ao can-interfaces.service | OK FEITO | modprobe vcan + ip link add vcan0/vcan1 — Dia 5 |
| Criar serviço can-replay.service (canplayer em loop) | OK FEITO | canplayer -l i -g 1 vcan0=can0 — Dia 5 |
| Criar config.env na Jetson (/etc/eracing/config.env) | OK FEITO DIA 9 | SERVER_IP, SERVER_UDP_PORT etc — todos os serviços usam EnvironmentFile — Dia 9 |
| Adicionar regras udev para câmera ZED (/etc/udev/rules.d/99-zed.rules) | OK FEITO DIA 9 | SUBSYSTEM==usb, ATTRS{idVendor}==2b03, MODE=0666, GROUP=zed — Dia 9 |
| Instalar ZED SDK 4.2.5 na Jetson | OK FEITO DIA 9 | Reinstalado após tentativas com 4.0.8 — compatível com L4T 35.6 — Dia 9 |

3.2 Software telemetry-edge

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Criar FFI próprio para libcanlib.so (kvaser_ffi.rs) | OK FEITO | extern C + build.rs — Dia 3 |
| Corrigir Cargo.toml (adicionar [package]) | OK FEITO | Virtual manifest corrigido — Dia 3 |
| Adicionar import use socketcan::EmbeddedFrame | OK FEITO | Trait em escopo — Dia 4 |
| Compilar telemetry-edge --release na Jetson | OK FEITO | Finished release — Dia 4 |
| Testar edge com vcan0 (interface virtual CAN) | OK FEITO | sudo modprobe vcan + canplayer — Dia 4 |
| Reproduzir log CAN real (candump-1999-12-31.log) | OK FEITO | canplayer -l i vcan0=can0 — 16000+ frames — Dia 4 |
| Confirmar frames chegando no TimescaleDB | OK FEITO | SELECT COUNT(*) — 14135 registros — Dia 4 |
| Confirmar frames chegando no SQLite histórico | OK FEITO | SELECT COUNT(*) — 11968 registros — Dia 4 |
| Verificar sinais decodificados no banco | OK FEITO | RPM, TORQUE, VCU_STATE — Dia 4 |
| Criar serviço systemd telemetry-edge.service | OK FEITO | After=can-interfaces.service — Restart=always — Dia 4 |
| Habilitar telemetry-edge no boot | OK FEITO | systemctl enable — ativo após reboot — Dia 4 |
| Atualizar telemetry-edge.service para --ch0 vcan0 | OK FEITO | Lê vcan0 (simulação) — Dia 5 |
| Adicionar dependência can-replay ao telemetry-edge.service | OK FEITO | After + Requires=can-replay.service — Dia 5 |
| Resolver erro No buffer space available no canplayer | OK FEITO | ip link set vcan0 txqueuelen 1000 — Dia 5 |
| Implementar measure_clock_offset() no edge | OK FEITO | SNTP simplificado: 10 amostras, mediana — Dia 6 |
| Adicionar args --ntp_port e --ntp_samples ao CLI | OK FEITO | Padrões: 9999 e 10 — Dia 6 |
| Propagar clock_offset para run_socketcan_reader() | OK FEITO | timestamp = now() + offset — Dia 6 |
| Propagar clock_offset para run_kvaser_reader() | OK FEITO | timestamp = now() + offset — Dia 6 |
| Atualizar telemetry-edge.service com EnvironmentFile e bash wrapper | OK FEITO DIA 9 | EnvironmentFile=/etc/eracing/config.env + /bin/bash -c para expansão de variáveis — Dia 9 |
| Testar edge com can0 real (barramento do carro) | XX PENDENTE | Aguardando conexão física ao barramento CAN do veículo |
| Adicionar CSVs de BMS, PT e PAINEL ao csv_data | XX PENDENTE | Maioria dos IDs ainda com Prio=4 — só VCU mapeado |
| Testar can1 (segundo canal CAN via Kvaser) | XX PENDENTE | Requer hardware Kvaser |
| Validar dados CAN no dashboard SolidJS em tempo real | OK FEITO DIA 9 | StatusBar mostrando sinais — gráficos funcionando — Dia 9 |

FASE 4 — REDE SEM FIO (ANTENAS UNIFI)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Adquirir par de antenas Unifi UAP-AC-M | OK FEITO | Hardware presente — par instalado — Dia 5 |
| Configurar antena base como Access Point | OK FEITO | Antena preta na base — Dia 5 |
| Configurar antena carro como Station | OK FEITO | Antena laranja na Jetson — Dia 5 |
| Verificar RSSI > -65dBm no painel Unifi | XX PENDENTE | Teste de sinal em campo ainda não realizado |
| Testar alcance na pista (carro em movimento) | XX PENDENTE | Confirmar link estável em toda a pista |
| Configurar WMM 802.11e nas antenas | XX PENDENTE | UDP :5004/:5005 → VO, TCP :8080 → VI — planejado V2.3 |

FASE 5 — TESTE END-TO-END

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Servidor rodando e banco inicializado | OK FEITO | systemd garante início automático — Dia 2 |
| Edge conectando ao servidor via rede (bancada Wi-Fi) | OK FEITO | Conectado via hotspot celular — Dia 4 |
| Edge conectando ao servidor via cabo (rede E-Racing) | OK FEITO | IP 192.168.1.100:8080 — Dia 5 |
| Edge conectando ao servidor via Wi-Fi Unifi | OK FEITO | Antenas UAP-AC-M ponto-a-ponto — Dia 5 |
| Frames CAN chegando no servidor (TimescaleDB) | OK FEITO | 14135 registros confirmados — Dia 4 |
| Frames CAN salvos no histórico (SQLite) | OK FEITO | 11968 registros confirmados — Dia 4 |
| Contador de registros crescendo em tempo real | OK FEITO | watch -n 1 psql — Dia 4 |
| Interface web abrindo em http://IP:8081 | OK FEITO | Login JWT + dashboard em tempo real — Dia 5 |
| Dashboard exibindo sinais CAN decodificados | OK FEITO | Tabela atualizada via WebSocket — Dia 5 |
| Teste de resiliência — reboot completo | OK FEITO | Servidor + Jetson: 2min 35s — Dia 5 |
| Teste de resiliência — reboot só Jetson | OK FEITO | 51 segundos até dados na interface — Dia 5 |
| Latência real medida e validada | OK FEITO | 3.77ms média, 451ms máxima — 100.000 amostras — Dia 6 |
| Migração de dados históricos validada | OK FEITO | 2.118.301 registros migrados — Dia 6 |
| Dashboard SolidJS em produção no servidor | OK FEITO DIA 9 | Build gerado, servido pelo servidor Rust — Dia 9 |
| Frames binários chegando ao worker do frontend | OK FEITO DIA 9 | can_id + timestamp + raw_data — decodificados em tempo real — Dia 9 |
| App Android recebendo via WebSocket :8081 | XX PENDENTE | Depende de implementação do app |
| Testar queda e recuperação de Wi-Fi | XX PENDENTE | Derrubar antena → esperar backup → reconectar |

FASE 6 — APP ANDROID

6.1 Conexão e Dados

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Conectar ao WebSocket :8081 do servidor | OK FEITO DIA 9 | Dashboard web (Chromium) conectado — app Android pendente |
| Parsear frames binários recebidos (20 bytes) | OK FEITO DIA 9 | worker.js decodifica via DataView — Dia 9 |
| Exibir sinais em tempo real (dashboard) | OK FEITO DIA 9 | StatusBar + gráficos uPlot funcionando — Dia 9 |
| Consultar histórico via REST API | XX PENDENTE | API REST ainda não implementada no servidor |
| Autenticação de usuário | OK FEITO | Tabela users + bcrypt + JWT — Dia 5 |
| Modo offline (cache local no app) | XX PENDENTE | Para quando Wi-Fi cair no pit lane |

6.2 API REST no Servidor

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Endpoint GET /sinais/recentes | XX PENDENTE | Últimos N registros do TimescaleDB |
| Endpoint GET /sinais/historico?de=&ate= | XX PENDENTE | Query no SQLite por período |
| Endpoint GET /sinais/estatisticas | XX PENDENTE | AVG, MIN, MAX por sinal |
| Endpoint POST /auth/login | OK FEITO | Já implementado — retorna JWT — Dia 5 |
| Implementar servidor HTTP completo (porta 8082) | XX PENDENTE | Usar axum ou actix-web para REST |

FASE 7 — VÍDEO E COMUNICAÇÃO COM PILOTO

7.1 Streaming de Vídeo

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Adquirir câmera ZED 2i Stereo (Stereolabs) | OK FEITO DIA 7 | Hardware presente — S/N 2183, firmware 1523 — Dia 7 |
| Instalar ZED SDK 4.x na Jetson | OK FEITO DIA 9 | SDK 4.2.5 reinstalado e funcional para ZED original — Dia 9 |
| Instalar plugin zed-gstreamer (Stereolabs oficial) | (nao) N/A | ZED SDK não suporta PID f880 (ZED 2i nova) nem SN2183 sem calibração real — V4L2 é a solução — Dia 9 |
| Testar pipeline GStreamer: zedsrc → nvh264enc | (nao) N/A | zedsrc depende do SDK incompatível — substituído por v4l2src — Dia 7 |
| Instalar GStreamer na Jetson | OK FEITO DIA 7 | gstreamer1.0-tools, plugins-good, plugins-bad, plugins-ugly — Dia 7 |
| Acessar câmera via V4L2 (/dev/video0) | OK FEITO DIA 7 | v4l2src io-mode=2 — formato YUY2 — 2560x720@60fps — Dia 7 |
| Configurar pipeline GStreamer H264 UDP | OK FEITO DIA 7 | v4l2src → videoconvert → videocrop → x264enc → rtph264pay → udpsink — Dia 7 |
| Streaming câmera esquerda para PC via UDP | OK FEITO DIA 7 | videocrop right=1280 — 1280x720@60fps — Dia 7 |
| Streaming ambas câmeras para PC via UDP | OK FEITO DIA 7 | Sem videocrop — 2560x720@60fps — Dia 7 |
| Ativar encoder NVENC (nvv4l2h264enc) via V4L2 | OK FEITO DIA 9 | v4l2src → nvvidconv → NV12(NVMM) → nvv4l2h264enc — NVENC ativo mas FPS baixo com rtspclientsink — Dia 9 |
| Criar serviço systemd zed-stream.service | OK FEITO DIA 9 | Pipeline GStreamer automático no boot — After=network.target — Restart=always — Dia 9 |
| Configurar relay RTSP na porta :8554 | OK FEITO DIA 9 | gst-rtsp-server Python + mediamtx — Dia 9 |
| Criar serviço video-backup.service | OK FEITO DIA 9 | Grava MKV de 5min em /var/eracing/video/ — Dia 9 |
| Criar serviço mediamtx.service (WebRTC) | OK FEITO DIA 9 | WebRTC :8555 — mediamtx v1.11.3 — Dia 9 |
| Criar serviço udp-to-rtsp.service (ffmpeg) | OK FEITO DIA 9 | Converte UDP RTP → RTSP → mediamtx — Dia 9 |
| Configurar QoS HTB (3 classes) | OK FEITO DIA 9 | setup_qos.sh + eracing-qos.service em servidor e Jetson — Dia 9 |
| Receber e exibir stream no Chromium via WebRTC | OK FEITO DIA 9 | http://IP:8555/cam — imagem visível — FPS baixo a resolver — Dia 9 |
| Resolver problema de FPS baixo (~6fps) | >> EM ANDAMENTO | NVENC + udpsink tem gargalo — investigar com x264enc e buffer_size maior — Dia 9 |
| Integrar vídeo no cockpit do dashboard (RaceVideoPanel) | >> EM ANDAMENTO | RaceVideoPanel.jsx pronto — falta passar URL WebRTC para o Cockpit.jsx — Dia 9 |
| Receber e exibir stream no app Android | XX PENDENTE | ExoPlayer ou LibVLC — rtsp://IP:8554/stream |
| Instalar câmera IP 1080p no carro [ORIGINAL] | (nao) N/A | Substituído pela ZED — planejamento V2.1 |
| Investigar SDK ZED 5.x com Jetson Orin para percepção futura | XX PENDENTE | Xavier AGX incompatível com SDK 5.x — requer Orin + JetPack 6 |

7.2 Comunicação com Piloto

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Adquirir kit EJEAS Q8 (2 unidades, Mesh 3.0, IP67) | XX PENDENTE | ~R$1.750 — substitui WebRTC — full-duplex via Mesh 3.0 2.4GHz |
| Mapear pinos USB-C do Q8 (multímetro) | XX PENDENTE | Identificar GND, VBUS, L, R, MIC |
| Montar circuito USB-C breakout + TRRS P2 | XX PENDENTE | Resistores CC1/CC2 5.1kΩ |
| Conectar Q8 base ao Jetson via adaptador DAC USB-C | XX PENDENTE | Verificar arecord -l e aplay -l após conexão |
| Implementar crate telemetry-audio-edge (Rust) | XX PENDENTE | ALSA via cpal → encode Opus → UDP/RTP :5004 |
| Implementar crate telemetry-audio-srv (Rust) | XX PENDENTE | UDP/RTP :5004/:5005 → relay WebSocket + backup .opus |
| Testar comunicação full-duplex piloto ↔ engenheiro | XX PENDENTE | Latência alvo ~51-75ms |

FASE 8 — SEGURANÇA

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Autenticação JWT no WebSocket | OK FEITO | JWT via query string — Dia 5 |
| Senha bcrypt no banco de usuários | OK FEITO | password_hash nunca em plain text — Dia 5 |
| .env fora do Git | OK FEITO | DB_PASSWORD + JWT_SECRET — .gitignore — Dia 2 |
| HTTPS no servidor (certificado TLS) | XX PENDENTE | Necessário antes de exposição pública |
| Rate limiting no endpoint /login | XX PENDENTE | Prevenção de brute force |
| Rotação automática de tokens JWT | XX PENDENTE | Token expira em 8h — refresh token não implementado |
| Firewall UFW configurado | XX PENDENTE | Liberar apenas portas necessárias |
| Validação de origem das conexões TCP (edge) | XX PENDENTE | Aceitar apenas IPs conhecidos no :8080 |
| Autenticação JWT com validação no servidor | OK FEITO | Token validado em /ws e /migrate |

MELHORIA — ACESSO REMOTO

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| SSH global via serveo.net (servidor) | OK FEITO DIA 8 | ssh -p 80 eracing-servidor@serveo.net — Dia 8 |
| SSH global via serveo.net (Jetson) | OK FEITO DIA 8 | ssh -p 80 eracing-jetson@serveo.net — Dia 8 |
| Chaves RSA para autenticação sem senha | OK FEITO DIA 8 | authorized_keys configurado — Dia 8 |
| Cloudflare Tunnel configurado | OK FEITO DIA 8 | Bloqueado pela eduroam (UDP 7844) — Dia 8 |
| serveo-tunnel.service com Restart=always e boot | OK FEITO DIA 8 | Enabled no boot em servidor e Jetson — Dia 8 |
| Bypass DNS UDP via /etc/hosts | OK FEITO DIA 8 | 5.255.123.12 serveo.net — Dia 8 |
| Acesso remoto estável pós-migração de IP | OK FEITO DIA 9 | ssh eracing@143.106.207.21 funcionando após resolver conflito de IP — Dia 9 |
| Acesso SSH independente de IP (serveo) | OK FEITO DIA 8 | Funciona mesmo quando IP muda — Dia 8 |

NOVO — DASHBOARD FRONTEND (SolidJS)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Merge feat/UIDashboard → TelemetriaV2.1 (pasta static) | OK FEITO DIA 9 | git checkout feat/UIDashboard -- telemetry-server/static/ — Dia 9 |
| Corrigir vite.config.js (remover index.vite.html) | OK FEITO DIA 9 | Build funcionando sem rollupOptions.input — Dia 9 |
| Corrigir imports de componentes (subpastas corretas) | OK FEITO DIA 9 | Remover Gauge.jsx, MotecChart.jsx, StatusBar.jsx soltos — Dia 9 |
| Instalar Node.js 20 via nvm no servidor | OK FEITO DIA 9 | nvm install 20 — Node 12 era incompatível com Vite 8 — Dia 9 |
| Build de produção (npm run build) no servidor | OK FEITO DIA 9 | dist/ gerado com 83KB JS + 8KB CSS — Dia 9 |
| Servidor Rust servindo dist/ (index.html + assets) | OK FEITO DIA 9 | serve_static_file() para /assets/ e /worker.js — Dia 9 |
| LoginScreen integrada ao App.jsx | OK FEITO DIA 9 | POST /login → JWT → WebSocket autenticado — Dia 9 |
| StatusBar com sinais CAN em tempo real | OK FEITO DIA 9 | Cards atualizando via Web Worker + frames binários — Dia 9 |
| Gráficos uPlot funcionando (MotecChart) | OK FEITO DIA 9 | RPM Motores + Aceleração Linear — Dia 9 |
| Cockpit com gauges (RaceVideoPanel) | >> EM ANDAMENTO | Gauges funcionando — vídeo WebRTC a integrar — Dia 9 |
| HistoryReferenceChart (análise pós-corrida) | OK FEITO DIA 9 | Componente implementado — funcional após "Encerrar coleta" — Dia 9 |
| Integrar URL WebRTC ao RaceVideoPanel | XX PENDENTE | Passar http://IP:8555/cam para prop source — Dia 10 |
| Mapa de pista no TrackMapPanel | XX PENDENTE | Aguarda contrato de dados de posição GPS |

MELHORIAS FUTURAS IDENTIFICADAS NO DIA 9

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Atualizar Jetson para Orin AGX/NX (ZED SDK 5.x) | XX PENDENTE | Xavier AGX suporta no máximo JetPack 5/L4T 35 — ZED 2i f880 requer SDK 5.x — Orin é o caminho correto para percepção |
| Obter arquivo de calibração real SN2183 da Stereolabs | XX PENDENTE | Arquivo genérico do site tem valores zerados — ZED SDK rejeita — necessário calibração real ou conta Stereolabs |
| Implementar SRT como protocolo de streaming (GStreamer ≥ 1.20) | XX PENDENTE | GStreamer 1.16 na Jetson não suporta mode=caller — upgrade necessário para SRT |
| Atualizar GStreamer na Jetson para 1.20+ | XX PENDENTE | Repositório Ubuntu 20.04 só tem 1.16 — compilar do fonte ou JetPack upgrade |
| Resolver FPS baixo do NVENC + udpsink | XX PENDENTE | NVENC produz 30fps mas cadeia udpsink/ffmpeg entrega ~6fps — investigar com buffer_size e queue GStreamer |
| Netdata para monitoramento de banda e HTB | XX PENDENTE | curl install → http://IP:19999 — mostra classes HTB ao vivo |
| Persistência de sessões de corrida no backend | XX PENDENTE | telemetry_sessions + telemetry_samples no banco — análise histórica por stint |
| Zoom e subgráficos sincronizados por janela | XX PENDENTE | HistoryReferenceChart — selecionar trecho e ver zoom detalhado |